附件2

一、维护设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统 | 山特城堡系列15ks，自带管理软件，断电延时120分钟稳压供电，15KVA |
| 2 | 监控系统 | 海康威视，摄像头2个 |
| 3 | 门禁系统 | 门禁识别中控Xface600，磁力锁 |
| 4 | 服务器 | 中科可控R5230HACPU:配置2颗国产C86架构处理器，单颗CPU物理核心16个，单颗CPU主频2.5GHz，共计物理核心32核;内存:配置128GB 内存;硬盘:配置2块480GB SSD硬盘，4块1.8T2.5 10k SAS硬盘;硬盘控制器:配置4GB Cache RAID控制器; |
| 5 | 防火墙系统 | 绿盟NF防火墙系统 V6.0(NSFOCUS NF V6.0)台硬件参数:1U机型，含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口(Bypass),4*SFP光口(不含光模块)，2个接口扩展槽位，256G固态硬盘，4T机械硬盘性能参数:应用层吞吐量10G,整机吞吐量12G,最大并发连接数200万. |
| 6 | 网络入侵防护系 | 绿盟网络入侵防护系统 V5.6(NSFOCUS NIPS V5.6):标准机架式硬件，1U，交流单电源，1T硬盘，4*GE电口(2路bypass)，1*扩展槽位，2*USB接口，1*RJ45串口，1*管理口，缺省功能入侵检测、抗绝服务、数据防泄漏性能参数:应用层吞吐量500M,网络层吞吐量5G。软件授权:NIPSNX3-HD1600引擎系统，默认带一年的入侵检测防护授权。 |
| 7 | 核心交换机 | 核心交换机华为S7703S |
| 8 | KVM | 亿阳EL1708HKVM切换器8口 高清宽屏1920*1080八进台一出17英寸 |
| 9 | 路由器 | 华为6280-S路由器处理器 |
| 10 | 日志审计系统 | 绿盟日志审计系统V2.0:LASNX3-HDB614 |
| 11 | 运维安全管理系 | 绿盟运维安全管理系统(NSFOCUSOSMSV5.6) |
| 12 | 智慧能源综合管理平台v1.0 | 基于B/S架构，含数据库;主要应用包括:管理中心，能管中心，告警中心;省级平台对接。 |
| 13 | 智能远传电表 | 珠海派诺SPM93 |
| 14 | 电流互感器 | 安科瑞AKH-0.66K |
| 15 | 智能远传水表 | 江苏连利远传水表DN100 |
| 16 | 智能远传水表 | 江苏连利远传水表DN50 |
| 17 | 智能数据网关 | 珠海派诺XGATE |
| 18 | 电表箱 | 600*400*200mm定制 |
| 19 | 通讯控制器 | 400*300*200mm,含24V电源模块，空开、插座，导轨等 |
| 20 | 动环系统 | 安山动环监软件 |
| 21 | 精密空调 | 科士达ST012FAACE |

二、服务内容

| 机房、网络与各终端系统运维服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 服务内容 | 维护要求 | 具体工作、工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 网络系统 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（季度预防性维护检查） | 网络信息机房及各设备间、线路（每季度3个工时，全年合计12工时） | 工时 | 12 |  |
|  | 2 | 设备标识、配线架资料 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统性能监控维护 | 定期巡检（季度预防性维护检查） | 网络机房及设备、线路巡检（每季度3个工时，全年合计12个工时） |  | 12 |  |
|  | 4 | 网络系统重部署及调试 | 突发保障 | 突发保障按每季度3个工时，全年12个工时 |  | 12 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  | 5 | 网络性能检测与调优 | 对网络系统整体运行出具统计检测报告,对系统运行提出针对性优化报告 | 每半年一次,每次2个工时（以实际网络状态为准不低于此标准） |  | 2 |  |

|  | 6 | 用户端网络、布线系统管理维护 | 响应时间及排除故障时间： 1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。 2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。 3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 | 网络设备保障，到场保障3个工时（其中1人7×24小时，2人7×8小时）； | 工时 | 12 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 系统故障检测及排除 |  |  |  | 6 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  |  |  |  | 用户网络故障管理维护、 物理线路故障排查 |  |  |  |
|  | 8 | 策略备份、主机固件软件版本升级更新 |  | 每周备份设备配置，主机固件版本出现重大BUG影响系统正常运行时升级 |  |  |  |
| 通讯系统 | 1 | 设备主机硬件及系统维护 | 定期巡检（季度预防性维护检查） | 语音程控交换机、配线架、光端机（每季度2人日，全年合计8人日） | 工时 | 8 |  |
|  | 2 | 设备标识、配线架资料梳理 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统性能维护 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 语音电话系统 部署及调试 | 突发保障（实时） | 突发保障按每季度工时计算，全年4个工时 7*24小时 | 工时 | 4 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  | 5 | 性能检测与调优 | 对网络系统整体运行出具统计检测报告,对系统运行提出针对性优化报告 | 每半年一次,每次2个工时 | 工时 | 4 |  |
|  | 6 | 用户端电话、布线系统管理维护 | 响应时间及排除故障时间： 1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。 2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。 3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 | 通讯系统保证，到场保障1人 7×8小时 | 工时 | 8 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  | 7 | 系统故障检测及排除 |  | 用户通讯故障管理维护、 物理线路故障排查 |  |  |  |
| 计算机终端系统 | 1 | 计算机终端软件与网络维护 | 响应时间及排除故障时间： 1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。 2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。 3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 | 用户终端计算机网络与软件，终端设备网络与系统运行保障。 | 工时 | 12 |  |
|  | 2 | 桌面网络故障检测及排除 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 终端网络检测及排除 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 计算机软件与网络得排查处理 |  |  |  |  |  |
| 网络安全系统 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（季度预防性维护检查） | 防火墙、入侵防御、日志审计设备的维护,4个工时 | 工时 | 12 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  | 2 | 系统性能监控维护 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备与软件重部署及调试 | 突发保障 | 设备故障管理维护、 物理线路故障排查解决 |  |  |  |
|  | 4 | 设备性能检测与调优 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 用户端网络、布线系统管理维护 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间： 1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。 2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。 3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 |  |  |  |  |
|  | 7 | 设备的系统检测与维修 |  |  |  |  |  |
| 动环系统 | 1 | 动环设备检测保养 | 定期巡检（季度预防性维护检查） | 精密空调、ups、温湿度、机房门禁与监控的维护，动环系统的维护。 | 工时 | 16 | 规定时间内电话响应并到达现场(7x24小时） |
|  | 2 | 系统性能运行维护 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管理系统重部署及调试 | 突发保障 |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备性能检测与调优 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备终端管理维护 | 响应时间及排除故障时间： 1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。 2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。 3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统故障检测及排除 |  |  |  |  |  |